Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

|  | «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ   «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА         «КОЛЁСНЫЕ МАШИНЫ»

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

| Исполнитель НИРС, студент группы СМ10 – 81Б | ______________________ (подпись, дата) | И.Ю. Джабаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель НИРС, к.т.н., доцент | ______________________ (подпись, дата) | М.Л. Шаболин |

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчет о научно-исследовательской работе 45 с., 18 рис., 2 табл., 20 источн., 1 прил.

ГИБРИДНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ГИБРИДНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ, DHT, HEV, MHEV, FEV, PHEV, REEV, HYBRID SYNERGY DRIVE, THS, PARALLEL INLINE, MULTI-MODE SERIES, ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, РАСХОД ТОПЛИВА

Объектом исследования данной работы являются архитектуры гибридных транспортных средств. Целью исследования является анализ особенностей гибридных силовых установок и оценка их эффективности.

В ходе проведения работы были изучены различные статьи, посвященные гибридным автомобилям и исследованию их топливной экономичности. На основе представленной информации были подробно описаны существующие сегодня архитектуры и классифицированы по ним модели гибридов. Далее для каждой модели был найден наиболее похожий легковой автомобиль с классической силовой установкой на ДВС с целью определения настоящего эффекта на расход топлива для каждой архитектуры и объективного сравнения их между собой в разных режимах движения.

Полученные результаты показали, что гибридные силовые установки обеспечивают значительное снижение расхода топлива, особенно в городском цикле движения, в котором себя лучше всего показывают последовательные схемы, тогда как параллельные характеризуется стабильной эффективностью на шоссе. Комбинированные схемы оказались наилучшим вариантом для смешанного режима движения. Результаты исследования помимо прочего уточняют современные виды реализации каждой схемы в виде названных архитектур, что делает данную работу полезной и актуальной для выбора наиболее эффективного гибрида сегодня как для потребителей, так и для производителей, исходя из своих нужд. На основании перечисленных данных в работе прогнозируется движение рынка к подключаемым гибридам в целом.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 Обзор гибридов	5

1.1 Микрогибриды	6

1.2 Мягкие гибриды	6

1.3 Полные гибриды	7

1.4 Подключаемые гибриды	8

2 Классификация гибридных архитектур	10

2.1 Топология гибридных систем	10

2.2 Конфигурация электромашин гибридов в трансмиссии	12

2.3 Параллельная архитектура мягких гибридов (Parallel MHEV)	14

2.4 Параллельная архитектура (Parallel-Inline)	15

2.5 Комбинированная архитектура (Hybrid Synergy Drive)	17

2.6 Двухступенчатая комбинированная архитектура (GM Two-Mode Hybrid)	20

2.7 Многорежимная архитектура с последовательным приоритетом (Multi-mode Series)	21

2.8 Многорежимная архитектура с параллельным приоритетом (Multi-mode Parallel)	23

2.9 Дальнеходные электромобили (REEV)	24

3 Анализ и сравнение архитектур	26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕКСТ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ                                  В СРЕДЕ MATLAB	36

ВВЕДЕНИЕ

Современный автомобильный транспорт продолжает интенсивно развиваться в направлении повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива при минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей является внедрение гибридных силовых установок, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электропривод. Такая комбинация позволяет реализовать гибкую стратегию управления энергопотоками, повышая общую эффективность трансмиссии и обеспечивая рациональное использование топливных ресурсов.

Гибридные системы обладают разнообразными архитектурными решениями и принципами взаимодействия компонентов, включая последовательные, параллельные и комбинированные схемы. Важным элементом в этих системах является трансмиссия, обеспечивающая передачу мощности от двигателя и электромотора к колесам. В частности, вариаторные механизмы привлекают внимание благодаря способности плавно изменять передаточные числа, что позволяет оптимизировать режим работы силовой установки и снижать расход топлива в различных условиях движения.

Особое значение приобретает анализ работы гибридной трансмиссии в реальных сценариях эксплуатации — от городских пробок до загородных трасс с различными профилями маршрутов. Только при моделировании взаимодействия двигателя, электропривода и вариатора можно оценить эффективность рекуперации энергии, уменьшение пиковых нагрузок на двигатель и адаптацию расхода топлива под конкретные условия движения.

Таким образом, целью настоящей работы является исследование энергоэффективности легкового автомобиля с гибридной трансмиссией, оснащённой вариатором, в различных условиях эксплуатации транспортного средства.

Состав моделируемого автомобиля

Как уже было сказано, в рамках данной работы будет исследоваться гибридная трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач (CVT, Continuous variable transmission). Известно, что и вариатор, и вспомогательный электропривод оказывают положительное влияние на расход топлива автомобиля, однако оправданность их совместного применения в рамках одной силовой установки не столь очевидна.

Бесступенчатые коробки передач обычно предназначаются для таких двигателей, чей оптимальный рабочий диапазон достаточно узок, так как обычно такие трансмиссии имеют меньшую энергоэффективность по сравнению с прямыми приводами.

Это означает, что полноценная электрическая силовая установка в купе с вариатором будет иметь больше недостатков, чем преимуществ. По этой причине на автомобильном рынке таких решений не встретить.

Другое дело – мягкий гибрид, задействующий электропривод только в таких режимах движения, где применять ДВС уже совсем нерентабельно. Именно комбинация ДВС, вариатора и мягкого гибрида будет моделироваться в данной работе с целью оценки их совместной энергоэффективности.

Характеристики ДВС

Исследование и моделирование трансмиссии транспортного средства невозможно без учета параметров двигателя внутреннего сгорания. Под выбранные характеристики автомобиля будет использоваться двигатель 2ZR-FXE, применявшийся на моделях Toyota Prius III, Corolla и т.д.

Выбран данный двигатель был по причине наличия большого количества посвященной ему научной литературы. Кроме прочего у него отличные показатели расхода топлива, ведь работает он по циклу Аткинсона, отличающийся большой энергоэффективностью (до 12,2% [1]), но меньшей тягой на малых оборотах. Такие параметры отлично подходят для гибридов.

Данный двигатель снабжается также стартер-генератором (далее С/Г), что важно для исследуемой схемы, так как от МГ запускать ДВС не планируется.

Схема двигателя представлена на рисунке 1, а его характеристики представлены в таблице 1:

Рисунок 1 – Двигатель внутреннего сгорания 2ZR-FXE

Таблица 1 – Основные характеристики двигателя 2ZR-FXE

| Тип двигателя | Рядный, 4 цилиндра, DOHC |
| --- | --- |
| Рабочий объем | 1.8 л |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Мощность | 99 л.с. (74 кВт) при 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 143 Н·м при 4000 об/мин |
| Топливо | Бензин АИ-95 |
| Вес | 133 кг |

Внешняя скоростная характеристика двигателя, в свою очередь, представлена на рисунке 2:

Рисунок 2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 2ZR-FXE

Как уже было сказано, одной из причин выбора данного двигателя было наличие большого количества научной литературы по нему, а именно исследований по его расходу топлива.

На основании нескольких статей была получена следующая карта [2, 3]:

Рисунок 3 – Карта расхода топлива двигателя 2ZR-FXE

Характеристики вариатора

На рынке представлено множество решений бесступенчатых коробок передач от разных производителей. В рамках данного исследования был взят один из клиновидных вариаторов JF009e, широко применяемый на легковых автомобилях.

Данная модель представлена на рисунке 4, а его параметры приведены в таблице 2:

Рисунок 4 – Бесступенчатая коробка передач JF009e

Таблица 2 – Основные параметры вариатора JF009e

| Расположение | На передней оси |
| --- | --- |
| Диапазон переаточных чисел | 0,427 – 2,561 |
| Крутящий момент | 175 Н·м |
| Управление | Гидравлическое |
| Масса | 67 кг |

На ряду с данными о расходе топлива ДВС для моделирования также необходимы данные о потерях в вариаторе. Причем потери эти большим образом определяются двумя переменными: передаточным числом и крутящим моментом.

На основе нескольких статей по исследованию потерь в вариаторе [4, 5] была получена следующая поверхность, характеризующая зависимость потерь в вариаторе от крутящего момента и передаточного числа, представленная на рисунке 5:

Рисунок 5 – Карта эффективности вариатора JF009e

Характеристики электродвигателя

- Для реализации функций мягкого гибрида была выбрана одна из самых маломощных коммерческих моделей электродвигателей HVM-PM1-18 от производителя “RUBRUKS”, чьи параметры представлены в таблице 3:

Таблица 3 – Основные параметры электродвигателя HVM-PM1-18

| Мощность | 18 кВт, пик 30 кВт (30 сек.) |
| --- | --- |
| Крутящий момент | 40 Н·м, пик 89 Н·м (30 сек.) |
| Скорость вращения | 0 – 9000 об/мин |
| Масса | 35 кг |

- Внешняя скоростная характеристика электродвигателя представлена на рисунке 6:

Рисунок 6 – Внешняя скоростная характеристика HVM-PM1-18

- Потери в электродвигателе, в отличие от ДВС и вариатора, были учтены не экспериментальным путем, а аналитическим [6], как показано в формуле 1:

| PlossMG= kc∙T2+ki∙ω+kω∙ω1.5+C, | (1) |
| --- | --- |

где T – крутящий момент электродвигателя;

ω – скорость вращения ротора электродвигателя;

kc=0.005 – коэффициент потерь в меди;

ki=2.0 – коэффициент потерь в стали;

kω=0.1 – коэффициент потерь трения;

C=50 – постоянные потери (контроллер, вспомогательные системы).

- Коэффициенты были подобраны также согласно статье [6], и на основании вышеперечисленного была получена следующая поверхность эффективности электродвигателя, представленная на рисунке 7:

- Рисунок 7 – Карта эффективности электродвигателя

Характеристики аккумулятора

- Мягкие гибриды на сегодняшний день снабжаются аккумуляторами напряжением от 48 до 150 В и емкостью от 0,5 до 1 кВтч [7].

- В рамках исследования примем емкость моделируемого аккумулятора равной 0,8 кВтч.

- Для построения модели прохождения автомобиля по ездовому циклу от аккумулятора больше информации не требуется. Так что можно переходить к стратегиям управления мягкими гибридами и вариаторами. Перед этим только резюмируем перечисленный состав агрегатов и собранную информацию по ним отдельным пунктом.

Итоговая схема гибрида

- Часто в мягких гибридах МГ также выполняет функции стартера и генератора. В текущей схеме было принято решение упростить бесступенчатую коробку передач, убрав из нее передачу заднего хода, а движение назад обеспечить работой МГ в обратную сторону.

- Итого, получилась трансмиссия с параллельной гибридной схемой с приводом на передние колеса, показанная на рисунке 8:

Рисунок 8 – Исследуемая схема мягкого гибрида

Обзор алгоритмов управления вариаторов и мягких гибридов

- Прежде чем переходить к моделированию, стоит разобраться, как всем этим хозяйством управлять. Интуитивно понятно, что алгоритм управления мягким гибридом, оснащённым вариатором, можно и нужно чётко разделить на две относительно самостоятельные линии. Первая отвечает за сам вариатор: какое передаточное число выставить здесь и сейчас, чтобы двигатель работал в наиболее выгодной зоне. Вторая — за распределение мощности между двигателем внутреннего сгорания и мотор-генератором (далее – МГ) мягкого гибрида: когда отключать ДВС, отключать ли его вообще, когда подключать МГ для помощи (бустинг), а когда — запускать рекуперацию.

- На первый взгляд, эти задачи решаются параллельно, но на деле они тесно переплетены: выбор передачи влияет на эффективность ДВС и МГ, определяет их суммарное усилие, из которого следует режим работы для каждого из них.

- Рассмотрим основные подходы к оптимизации работы упомянутых агрегатов по отдельности, а затем посмотрим, что получится при их объединении.

Стратегия работы ДВС с вариатором

- Как и с механической, так и с бесступенчатой трансмиссией основная задача заключается в выборе такого передаточного числа, чтобы двигатель работал в самом оптимальном диапазоне. Разница лишь в том, что вариатор позволяет менять передаточное число в каждый момент времени.

- Теоретически это позволяет удерживать коленвал ДВС ровно на тех оборотах, где его топливная эффективность максимальна, независимо от того, едете вы 30 км/ч или 90 км/ч. На практике всё сложнее — вариатор сам по себе не бесплатен: его гидравлика и трение в ремне съедают заметную часть мощности, причём потери зависят, как уже отмечалось ранее, и от передаточного числа, и от крутящего момента.

- Так вот, если не учитывать потери в трансмиссии, то стратегия достаточно проста: для каждого уровня требуемой тяги находится точка с наилучшей эффективностью работы ДВС. Вместе они образуют “оптимальную рабочую линию” (Optimal Operating Line, OOL), в пределах которой будет работать двигатель. Соответственно, вариатор просто должен подстраиваться под обороты данной оптимальной точки двигателя под запрашиваемую мощность. Оптимальная рабочая линия для того же двигателя 2ZR-FXE представлена на рисунке 9 [2]:

- Рисунок 9 – Характеристика двигателя 2ZR-FXE с изолиниями расхода топлива и оптимальной рабочей линией

- Учитывать только лишь эффективность ДВС вполне допустимо, если потери в других системах сильно меньше, чем у этого самого ДВС. Например, в автомобиле Toyota Prius, с которого и взят исследуемый двигатель, ДВС работает в паре с электродвигателями. Поэтому в указанной статье [2] оперируют понятием оптимальной рабочей линии.

- У вариатора же разброс по эффективности в разных условиях составляет около 11%, что вполне ощутимо. И для него функция оптимального расхода топлива дополняется картой потерь этого же вариатора: так, для каждого значения требуемой тяги проверяется удельный расход топлива ДВС для каждого передаточного числа, с учетом потерь в нем в данных условиях. По итогу перебора определяется наилучшая комбинация оборотов двигателя и передаточного числа для требуемой тяги.

Стратегия работы ДВС и МГ в мягком гибриде

При добавлении электродвигателя между вариатором и ДВС добавляется еще один цикл перебора: для выбранного передаточного числа вариатора крутящий момент на входе вариатора равен сумме моментов ДВС и МГ, как показано в формуле 2:

| TCVT= TДВС+TМГ | (2) |
| --- | --- |

То есть необходимо определить в данной точке оптимальный совместный режим работы для них. Учтем, что МГ и ДВС вращают один вал, то есть работают всегда на равных оборотах, пока сцепление замкнуто, естественно.

Теперь посмотрим на рисунок 9: по нему ясно видно, что на низких оборотах эффективность ДВС зависит преимущественно от крутящего момента. При высоких оборотах эффективность падает в целом, но это связано лишь с ростом потерь на трение – с этой проблемой бороться уже не выйдет. А вот освобождать ДВС от работы с низким крутящим моментом – задача как раз для вспомогательного электродвигателя. И есть целых два пути для ее решения:

Создавать электродвигателем дополнительное сопротивление, вынуждая ДВС вырабатывать больший крутящий момент. Хотя реальный расход топлива в результате увеличиться, удельный расход становится меньше. Запасенная энергия в дальнейшем в любом случае высвободиться и поможет израсходовать меньше топлива.

Возлагать нагрузку для режимов, где требуется малый момент на электродвигатель, прекращая подачу топлива на ДВС и не заглушая его.

Это были два основных подхода уменьшения расхода топлива при малом крутящем моменте. На высоких крутящих моментах, наоборот, электродвигатель может подгонять ДВС, снова уменьшая расход топлива.

Выбор требуемого режима определяется в первую очередь условиями движения и уровнем заряда батареи – “State of charge” (далее – SOC).

Если говорить точнее, возвращаясь к формуле 2, для данного передаточного числа вариатора при переборе нужно выбрать такие TДВС и TМГ, чтобы расход топлива был минимален, который вычисляется по формуле 3:

| J= bsfc∙PДВС+s∙PМГ, | (3) |
| --- | --- |

- где bsfc – удельный расход топлива,

- s – эквивалентный фактор, определяющий сколько грамм топлива стоит энергия из батареи.

Отход от каких-то жестких границ по выбору режима и поиск оптимального взаимного вклада от каждого привода делает систему управления гибкой и плавной.

Если сделать эквивалентный фактор зависимым от уровня заряда батареи, то это позволит рациональнее оценивать, предпочтительнее ли МГ работать в генераторном или моторном режимах.

Очевиднее всего такая зависимость, при которой по мере уменьшения уровня заряда эквивалентный фактор бы увеличивался, делая моторный режим нерентабельным, а генераторный – наоборот – предпочтительным. При увеличении заряда поведение эквивалента должно быть обратным.

Функция, которая бы реализовывала подобную стратегию, представлена в формуле 4:

| s= sбазовый-As∙tanh(ksSOC-SOCбазовый), | (4) |
| --- | --- |

где sбазовый=0.07 – базовое значение эквивалентного фактора;

As=0.04 – амплитуда отклонения от среднего значения;

ks=15 – коэффициент крутизны;

SOCбазовый=60% – базовый уровень заряда батареи.

Значения коэффициентов были подобраны итерационно в соответствии с требованиями, предъявляемыми гибридам для прохождения ездового цикла (см. п. 3.5). График функции представлен на рисунке 10:

- Рисунок 10 – Зависимость эквивалентного фактора от уровня заряда батареи

Это были основные пункты при составлении алгоритмов управления приводами в трансмиссиях с вариаторами и маломощными электроприводами. Далее необходимо провести моделирование расхода топлива описанных систем, для чего понадобиться ездовой цикл.

Анализ условий эксплуатации автомобилей и выбор репрезентативных ездовых циклов

Ездовые циклы представляют собой стандартизированные временные профили скорости транспортного средства, предназначенные для воспроизведения типичных условий движения на лабораторных роликовых стендах (динамометрах) или в расчётных моделях. Они служат основным инструментом для измерения расхода топлива, оценки эмиссии вредных веществ, определения энергоэффективности и сравнения различных моделей автомобилей между собой.

Каждый ездовой цикл задаётся последовательностью фаз «разгон – установившееся движение – торможение – остановка» с определёнными значениями ускорений, замедлений и длительностей. Циклы различаются по характеру движения (городской, загородный, трассовый, смешанный), агрессивности, средней и максимальной скорости, а также по включённым процедурам (холодный старт, работа вспомогательных систем).

Ниже приведены основные группы и конкретные циклы, применяемые в мире:

Городские циклы (Urban driving)

Городские циклы моделируют движение в плотном потоке с частыми остановками, короткими перегонами и низкими скоростями. Для них характерны многократные фазы разгона до 30–50 км/ч, кратковременные стоянки на холостом ходу и плавные торможения. Примеры:

- UDDS – американский городской цикл, используемый агентством по охране окружающей среды в США. Средняя скорость ~34 км/ч, максимальная – 91 км/ч, длительность 1372 секунды. Моделирует типичный городской маршрут с 23 остановками.

FTP-75 – расширенная версия UDDS, включающая дополнительную фазу «холодного старта» и 10-минутный отстой перед измерением. Более строг к выбросам при непрогретом двигателе.

NEDC Urban – старый европейский цикл, имеющий очень плавные разгоны (максимальное ускорение ~0,8 м/с²) и среднюю скорость ~19 км/ч. Критикуется за нереалистичность.

WLTC Low – нижний сегмент современного глобального цикла: скорость до 56 км/ч, средняя ~27 км/ч. Включает более динамичные ускорения и реальные остановки.

Шоссейные циклы (Highway driving)

Эти циклы описывают движение на загородных дорогах и автомагистралях с высокими средними скоростями, небольшим числом остановок и длительными фазами равномерного движения:

- HWFET – американский шоссейный цикл. Средняя скорость ~88 км/ч, максимальная – 97 км/ч. Длится 765 секунд, не содержит остановок.

- NEDC Extra-Urban – европейский загородный режим (средняя скорость ~62 км/ч, максимальная 120 км/ч), включает участки постоянной скорости 50, 70, 90 и 120 км/ч.

- WLTC Medium / High / Extra-High – три верхних подцикла WLTC: диапазоны скоростей до 76, 97 и 131 км/ч соответственно. Обладают реалистичными ускорениями на подъёмах и замедлениями перед съездами.

Смешанные циклы (Combined driving)

Данные циклы объединяют городские и загородные участки, а также имитируют резкий стиль вождения с быстрыми разгонами и интенсивными торможениями:

- US06 – американский «агрессивный» дополнительный цикл, имитирующий движение по автомагистрали с частыми ускорениями и торможениями (максимальное ускорение выше 3 м/с², средняя скорость ~77 км/ч).

- JC08 – японский цикл, применялся для легковых автомобилей до 2018 г. Характеризуется очень плавным, экономичным стилем, но при этом содержит множество кратковременных остановок.

- WLTC (все фазы Low + Medium + High + Extra-High) – полный глобальный цикл длительностью 1800 секунд, считается смешанным и является основным для современной сертификации.

Специализированные циклы

К этой группе относят циклы, созданные для более точного приближения к реальным дорожным условиям либо для специфических транспортных средств:

- CADC – европейский цикл, включающий три режима: городской, загородный и автомагистральный. Отличается высокими ускорениями (до 1,2 м/с²) и длительностью до 3100 секунд. Применяется для научных исследований.

- RDE – не классический цикл как временной ряд, а процедура измерения выбросов на реальной дороге с использованием портативных анализаторов (PEMS). Траектория движения не фиксирована, но оценивается по нормализованным параметрам (скорость, ускорение, превышение высот). Является законодательным требованием в ЕС с 2017 г.

- HEV / EV циклы – специализированные циклы (например, H-Prius, JE05), адаптированные для учёта рекуперации и работы электротяги в электрических автомобилях и подключаемых гибридах.

Выбор репрезентативных ездовых циклов

В рамках данной работы в качестве основного ездового цикла принимается полный цикл WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle) класса 3 (для автомобилей с максимальной скоростью >120 км/ч). Выбор обосновывается следующими факторами [8]:

Репрезентативность – WLTC разработан на основе реальной статистики движения в Европе, США, Японии и Корее, что делает его глобальным стандартом.

Четыре подцикла (Low, Medium, High, Extra-High) позволяют раздельно анализировать поведение мягкого гибрида в городских, загородных и трассовых условиях.

Динамический профиль – ускорения и замедления в WLTC соответствуют реально наблюдаемым значениям (до 1,5 м/с²), что даёт корректную оценку рекуперации.

Юридическая значимость – с 2017 года WLTC заменил NEDC в сертификационных процедурах Евросоюза, а также принят в большинстве других стран (Япония, Индия, Корея).

Доступность данных – временной ряд WLTC открыт и стандартизирован (скорость и время) [8].

Неподключаемым гибридам, к которым относится исследуемая в данной работе схема трансмиссии, позволяется проходить испытания по упомянутому циклу, однако с определенным требованием: уровень заряда батареи до и после прохождения цикла не должен отличаться больше, чем на 0,5% [8]. Уровень заряда батареи перед испытаниями допускается оставлять на усмотрение производителя. В рамках данной работы первоначальный SOC принимается равным базовому, то есть 60%.

Моделирование расхода топлива при движении автомобиля по ездовому циклу

Стратегия оптимизации параметров режима работы для вариатора и ДВС

Стратегия оптимизации параметров режима работы для вариатора, МГ и ДВС

Анализ результатов моделирования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что применение гибридных установок в целом приводит к значительному снижению расхода топлива и выбросов в атмосферу, особенно в городских условиях, где рекуперация энергии при торможении и возможность движения на электротяге оказываются наиболее востребованными.

По итогам классификации гибридных автомобилей был проведён анализ применения и перспектив развития различных классов гибридов, который показал тенденцию рынка в сторону повышения степени гибридизации. Производители постепенно сокращают долю традиционных автомобилей с ДВС, заменяя их на мягкие гибриды, при этом роль полных гибридов в модельных линейках уступает подключаемым. В ходе работы была изучена современная терминология в области гибридных силовых установок, раскрыты понятия последовательной, параллельной и комбинированной схем, а также рассмотрены области их применения. Были проанализированы основные архитектуры гибридных трансмиссий, выявлены их конструктивные особенности и принципы работы.

Далее был проведён сравнительный анализ эффективности существующих архитектур по расходу топлива. Было установлено, что преимущества гибридных систем особенно заметны в городском цикле движения, в котором наибольшую экономию топлива демонстрируют многорежимные последовательные архитектуры MM-Series, тогда как Parallel-Inline обеспечивает стабильную эффективность на шоссе. Комбинированные схемы HSD занимают срединное положение, совмещая в себе преимущества обеих схем. MHEV же показывают умеренное улучшение экономичности, но при этом значительно повышают динамические характеристики автомобиля.

Таким образом, были классифицированы гибридные архитектуры и определены оптимальные режимы работы для них на основе их топливной экономичности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Смирнов С.В., Макаров А.Р., Заев И.А., Худайбергенова Г.Т. Исследование эффективности использования цикла Миллера в двигателях внутреннего сгорания // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2021. № 22. С. 196-204.

Xiaowu Zhang. Design of Power Split Hybrid Powertrains with Multiple Planetary Gears and Clutches: A Dissertation // The University of Michigan. 2015. 19 с.

Theo Hofman, Thijs Purnot. A Comparative Study and Analysis of an Optimized Control Strategy for the Toyota Hybrid System. – Stavanger: Technische Universiteit Eindhoven // EVS24 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium. 2009. 6 с.

Xinyou Li, Mo Liping. Optimal adaptation equivalent factor of energy management strategy for plug-in CVT HEV. Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering. Т. 233. 2019. С. 877 – 889.

Jiageng Ruan1, Paul DWalker, Jinglai Wu, NongZhang, Bangji Zhang. Development of continuously variable transmission and multi-speed dual clutch transmission for pure electric vehicle. Advances of mechanical engineering journal. Т. 10. 2018. 15 с.

Qingbo Guo, Chengming Zhang, Liyi Li, Jiangpeng Zhang, Mingyi Wang. Maximum efficiency per torque control of permanent-magnet synchronous machines // Applied Sciences. 2016. №6. 19 с.

Amrinder S., Lakshman S., Arun K. P., Abhishek S. Mild Hybrid Technology in Automotive: A Review // International Research Journal of Engineering and Technology. 2021. № 8. С. 4405–4410.

Global technical regulation No. 15: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) // United Nations Economic Commission for Europe. Geneva: UNECE, 2014. — 560 с.

Петров А.П. Конструкция и проектирование гибридных автомобилей. Курган.: Изд-во КГУ, 2024. 21 с.

Alexander Y., Zhenhong L. Optimizing PHEV Electric Range with Battery Degradation. – Guangzhou: South China University of Technology, 2025. 4 с.

Plotz P., Link S., Ringelschwendner H., Keller M., Moll C., Bieker G., Dornoff J., Mock P. Real-World Usage of Plug-in Hybrid Vehicles in Europe. Washington: ICCT, 2022.

Krishna V.S., Hairy O.B., Dheerendra S. A Comprehensive Review on Hybrid Electric Vehicles: Architectures and Components // Journal of Modern Transportation. 2019. № 27. С. 77–107.

Sieg C., Kucukay F. Benchmarking of Dedicated Hybrid Transmissions // Vehicles. 2020. № 2. С. 100–125.

Zhuang W., Li S.E., Zhang X., Kum D., Yin G. A Survey of Powertrain Architectural Studies on Hybrid Electric Vehicles. Nanjing: School of Mechanical Engineering, Southeast China University, 2020.

Hutchinson T.V., Burgess S.C., Herrmann G. Current Hybrid-Electric Powertrain Architectures: Applying Empirical Design Data to Life Cycle Assessment and Whole-Life Cost Analysis // Applied Energy. 2014. № 119. С. 314–329.

Volkswagen. The Technical Data of the New Golf Hybrid Models [Электронный ресурс]. 2020. URL: https://www.volkswagen-newsroom.com/ (дата обращения: 18.12.2025).

Fukuda T., Eguchi T. Technology for Increased Fuel Efficiency in New Insight // Honda R&D Technical Review. 2009. № 21. С. 88–94.

Liu Y., Liao Y.G., Lai M.-C. Fuel Economy Improvement and Emission Reduction of 48V Mild Hybrid Electric Vehicles with P0, P1, and P2 Architectures with Lithium Battery Cell Experimental Data // Advances in Mechanical Engineering. 2021. № 13. С. 1–10.

Griebel C.-O., Rabenstein F., Kluting M., Kessler F., Kretschmer J., Hockgeiger E. The Full-Hybrid Powertrain of the New BMW ActiveHybrid 5 // Aachen Colloquium Automobile and Engine Technology. 2011. № 20. С. 1–17.

Stutenberg K., Kim N., Cho J.E., Hughley J., Iliev S., Vijayagopal R. Vehicle Technology Assessment, Model Development, and Validation of a 2021 Hyundai Sonata Hybrid. Washington: U.S. National Highway Traffic Safety Administration, 2023.

Wu G., Zhang X., Dong Z. Powertrain Architectures of Electrified Vehicles: Review, Classification and Comparison // Journal of the Franklin Institute. 2015. № 352. С. 425–448.

Ford. MY OBD System Operation Summary for Plug-In and Hybrid Electric Vehicles [Электронный ресурс]. 2019. URL: https://www.fordservicecontent.com/ (дата обращения: 18.12.2025).

Du J., Yang F., Cai Y., Du L., Ouyang M. Testing and Analysis of the Control Strategy of Honda Accord Plug-in HEV // IFAC-PapersOnLine. 2016. № 49. С. 153–159.

Global and China Range Extended Electric Vehicle (REEV) and Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) Research Report, 2024–2025. Отчет. 2025.

Li Auto. REEV-платформа. Li-7 и Li-7 Pro [Электронный ресурс]. 2025. URL: https://liautoofficial.ru/ (дата обращения: 18.12.2025).

BMW. Technical Specifications. BMW i3 (120 Ah) [Электронный ресурс]. 2018. URL: https://www.bmwmediainf.com/ (дата обращения: 18.12.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ                                  В СРЕДЕ MATLAB